IP Addressing Table

Network Topology Interface & Subnet Configuration

1. Interface Addressing Overview

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Connected Subnet / Neighbor Device |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP1 | Se0/2/0 | 30.30.30.1 | 255.255.255.252 | 30.30.30.0/30 (To Top-Right Router) |
| ISP1 | Se0/3/0 | 60.60.60.1 | 255.255.255.252 | 60.60.60.0/30 (To Bottom-Left Router) |
| ISP1 | Se0/3/1 | 20.20.20.2 | 255.255.255.252 | 20.20.20.0/30 (To Bottom-Left Router) |
| Top-Right Router | Se0/3/1 | 30.30.30.2 | 255.255.255.252 | 30.30.30.0/30 (To ISP1) |
| Top-Right Router | Se0/3/0 | 50.50.50.1 | 255.255.255.252 | 50.50.50.0/30 (To BRANCH-Router) |
| Top-Right Router | Se0/2/0 | 40.40.40.2 | 255.255.255.252 | 40.40.40.0/30 (To BRANCH-Router) |
| Bottom-Left Router | Se0/3/1 | 20.20.20.1 | 255.255.255.252 | 20.20.20.0/30 (To ISP1) |
| Bottom-Left Router | Se0/3/0 | 60.60.60.2 | 255.255.255.252 | 60.60.60.0/30 (To ISP1) |
| Bottom-Left Router | Se0/2/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 | 10.10.10.0/30 (To BRANCH-Router) |
| BRANCH-Router | Se0/2/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 | 10.10.10.0/30 (To Bottom-Left Router) |
| BRANCH-Router | Se0/3/0 | 40.40.40.1 | 255.255.255.252 | 40.40.40.0/30 (To Top-Right Router) |
| BRANCH-Router | Se0/3/1 | 50.50.50.2 | 255.255.255.252 | 50.50.50.0/30 (To Top-Right Router) |

2. Subnet & Interconnection Breakdown

Subnet Mask /30: 255.255.255.252 (provides 2 usable IP addresses per point-to-point link: .1 and .2).

10.10.10.0/30 Link: .1 on Bottom-Left Router (Se0/2/0) ↔ .2 on BRANCH-Router (Se0/2/0).

20.20.20.0/30 Link: .1 on Bottom-Left Router (Se0/3/1) ↔ .2 on ISP1 (Se0/3/1).

30.30.30.0/30 Link: .1 on ISP1 (Se0/2/0) ↔ .2 on Top-Right Router (Se0/3/1).

40.40.40.0/30 Link: .1 on BRANCH-Router (Se0/3/0) ↔ .2 on Top-Right Router (Se0/2/0).

50.50.50.0/30 Link: .1 on Top-Right Router (Se0/3/0) ↔ .2 on BRANCH-Router (Se0/3/1).

60.60.60.0/30 Link: .1 on ISP1 (Se0/3/0) ↔ .2 on Bottom-Left Router (Se0/3/0).